宁海汽车城综合服务中心工程

采购电梯项目

公 开 招 标 采 购 文 件

项目编号：NBZX-20180109

采购单位：宁海县科技工业园区发展有限公司

代理机构：宁波之新招标咨询有限公司

编制日期：2018年 3月

目    录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知前附表

第三部分  投标人须知

第四部分  评标标准和办法

第五部分  招标货物清单及技术规格

第六部分  投标文件的有关格式

第七部分  合同格式

- 第一部分    招标公告

参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，宁波之新招标咨询有限公司受宁海县科技工业园区发展有限公司委托，现就宁海汽车城综合服务中心工程采购电梯项目进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

- 项目编号：NBZX-20180109

二、采购组织类型：国有企业采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

垂直电梯22台（详见招标文件）

自动扶梯：6台（详见招标文件）

自动人行道：4台（详见招标文件）

五、本项目预算金额：人民币1410万元

六、合格供应商的资格条件

（一）投标人基本资格条件

需符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、法规规定的其他条件。

（二）投标人特定资格条件

1、具有独立法人资格、具备投标产品的制造及供货能力的制造商或代理商（代理商参加投标的必须有制造商针对本项目的唯一授权书）。

2、投标的电梯品牌的制造商必须有特种设备（电梯）产品的生产许可证（A级或B级）（提供复印件加盖制造商公章）。

3、投标人（或制造商）必须具有特种设备（电梯）产品安装维修许可证A级或B级（提供复印件加盖制造商公章）。

4、投标品牌制造商在宁波地区设有经工商注册登记的分支机构。

5、本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

注：以上材料请投标人仔细阅读资格要求并自查，确认符合条件后再购买招标文件，招标文件售后不退。本项目采用资格后审方式。

七、招标文件的发售：

1、招标文件购买时间：2018年   月    日至2018年   月   日，北京时间上午：8:30-11:00；下午:2:00-5:00 。

2、购买招标文件地点：宁波之新招标咨询有限公司（宁波市海曙区高桥镇秀丰路755号3楼）

3、本项目购买招标文件时必须提供下列资料：

(1) 法定代表人授权委托书（若购买人代表系法定代表人，则提供法定代表人身份证明）（加盖公章）；

(2) 购买人代表身份证（复印件加盖公章）；

(3) 企业营业执照（副本复印件加盖公章）；

(4) 代理商购买的必须有制造商针对本项目的唯一授权书（须提交原件）；

(5) 参加本项目投标的联系人及联系方式。

注：资料提供不全或没有提供资料的，不能购买招标文件。

4、招标文件售价：招标文件售价每份500 元人民币。招标文件售后不退。

八、投标保证金：金额（人民币）：28万元。

保证金缴纳到账截止时间：2018年  月   日16:30 时（北京时间）。

开户银行：浙江稠州商业银行宁波集士港支行

帐    号：19602012010090002905

户    名：宁波之新招标咨询有限公司

开标时需提供宁波之新招标咨询有限公司开具的保证金收据。（开标前到宁波之新招标咨询有限公司财务室开具收据）

投标人须按规定缴纳保证金，各投标单位以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式提交，保证金一律由投标人通过投标人公司基本账户缴入。

- 投标截止时间和地点：

投标人应于2018年   月    日 09:00 时（北京时间）前将投标文件密封送交到宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），逾期送达或未密封将予以拒收。没有购买招标文件的投标人不能参加投标。不接受未按规定提交投标保证金的投标。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2018年   月    日 09：00时（北京时间）在宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

十一、本次招标有关信息公告在宁海县公共资源交易信息网（http://www.nhztb.gov.cn）、宁波之新招标咨询有限公司网站（http://www.nbzhixin.com）。

请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。

- 其他要求：

1、投标人和投标品牌制造商需提供(投标人及法定代表人、制造商及法定代表人)2013年1月1日至2018年X月X日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件或彩色扫描件。如果投标人在2013年1月1日以后成立的，则提供自成立之日起至2018年X月X 日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件或彩色扫描件，投标人法定代表人需提供2013年1月1日至2018年X月X日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件或彩色扫描件；如果制造商在2013年1月1日以后成立的，则提供自成立之日起至2018年X月X 日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件或彩色扫描件，制造商法定代表人需提供2013年1月1日至2018年X月X日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件或彩色扫描件。如有行贿犯罪记录的或内容不符、日期少于上述时间的，则按无效标处理。“告知函”由营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具。

2、本次招标要求供应商（包括法定代表人）不得为失信被执行人。招标代理人对投标人及其法定代表人失信信息进行查询【具体以开标当天统一通过“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://shixin.court.gov.cn/ )查询为准）】，若为失信被执行人的，则否决其投标资格。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可以与县法院联系，到法院内网系统查询。如都无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格。

十三、业务联系

采购单位：宁海县科技工业园区发展有限公司

联系地址：宁海县城关北斗北路221号

联 系 人：徐工

联系电话：0574-65258350

代理机构：宁波之新招标咨询有限公司

联 系 人：邓平、徐斌

联系电话：0574-87208638、87208639

传    真：0574-87208640

宁波之新招标咨询有限公司

2018年  月    日

- 第二部分  投标人须知前附表

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |
| 1.1 | 采购人：宁海县科技工业园区发展有限公司 联 系 人：徐工 地址：宁海县城关北斗北路221号 联系电话：0574-65258350 |  |
| 1.2 | 代理机构：宁波之新招标咨询有限公司 联系地址：宁波市海曙区高桥镇秀丰路755号3楼 联 系 人：邓平、徐斌 联系电话：0574-87208638、87208639 |  |
| 1.3 | 合格的投标人：见招标公告 |  |
| 1.4 | 合同中所有的提供货物及有关服务的原产地：均应来自1.3条款规定的合格来源国或地区。 |  |
| 投 标 语 言、投 标 报 价 和 货 币 |  |  |
| 2.1 | 投标语言：中文。 |  |
| *2.2 | 投标总价必须包括至电梯验收合格并正式运行时所发生的所有的费用，电梯验收费用由中标单位支付 |  |
| 2.3 | 从中华人民共和国境内提供的货物和服务的投标货币：人民币 |  |
| *2.4 | 投标人从中华人民共和国境内提供的货物的投标报价为：含增值税和其他税的货到工地价；若货物部件是从境外进口的或货物使用从境外进口的部件和原材料的均应包含全部进口税。 投标总报价包含以下相关费用：货物运至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费、安装调试培训费、电梯的制造费、电梯的安装费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、安全保护、现场清理、钢牛腿、总承包服务费和现场配合费等费用，以及工地现场可能发生的其他费用，经宁波市特种设备安全监督管理部门检验合格所发生的费用、培训费及包括质保期内的维保服务费等一切费用。本项目为PPP项目，总包配合服务费由中标单位与总包协商为准，同时计入投标报价中。 |  |
| *2.5 | 本次招标最高限价：人民币1410万元，超过最高限价的作无效标处理。 |  |
| 投 标 书 的 编 制、递 交、开标日期 |  |  |
| *3.1 | 投标保证金（人民币）：28万元。 |  |
| *3.2 | 投标保证金形式：投标保证金收妥抵用（即到帐）截止时间：2018年 月 日16：30 ，各投标单位以非现金形式（以实际到账为准）向宁波之新招标咨询有限公司提交。 |  |
| 3.3 | 投标有效期：自开标日起90天 |  |
| 3.4 | 投标文件的份数：正本1份，副本 4 份 |  |
| 3.5 | 投标文件递交至：宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，具体详见五楼大厅公告）。 |  |
| 3.6 | 投标文件的项目名称和招标编号： 项目名称：宁海汽车城综合服务中心工程采购电梯项目 招标编号：NBZX-20180109 |  |
| 3.7 | 投标截止期：2018年 月 日9:00时（北京时间） |  |
| 3.8 | 开标日期：2018年 月 日9:00时（北京时间） 地 点：宁海县公共资源交易中心开标室（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，具体详见五楼大厅公告）。 |  |
| 合同条款 |  |  |
| 4.1 |  | 招标人名称：宁海县科技工业园区发展有限公司 |
| *4.2 |  | 履约保证金： 1.履约保证金为中标合同金额的10%，履约保证金方式采用银行保函方式。 2.履约保证金的有效期应至卖方完成合同规定的义务，至设备安装完成经宁波市特种设备检验院验收合格止。 3.因本项目需分阶段供货，采购商品清单范围内产品不因市场材料、人工价格涨跌等各种因素改变合同价格，否则视作违约，没收全额履约保证金，作为对采购人造成的损失赔偿。 |
| 4.3 |  | 项目现场：宁海汽车城综合服务中心工程工地 |
| 4.4 |  | 备品备件要求：同时提供质保期满后运行二年所需的备件，并提供清单及单价，不包含在投标总价中。 |
| 4.5 |  | 质保期：经宁波市特种设备检验研究院验收合格，甲、乙双方交付电梯之日起24个月（特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过6个月），质量保证期内免费提供维保,每月免费保养不少于2次，质保期内免费提供备品备件。 |
| 4.6 |  | 售后服务的响应速度要求：免费维修与更换缺陷部件的时间为卖方收到买方通知后30分钟内。 |
| *4.7 |  | 交货及安装工期：交货期为90天，具体交货期及交货数量接业主通知，分批交货，分批安装验收，中标单位应及时与业主和土建施工方对接。安装工期为60天。 |
| *4.8 |  | 付款方法和条件为：分批交货，分批安装验收 7天内提供合同总价10%的履约保证金（或银行保函）。 设备款：按照实际发货设备数量支付，分批交货，分批支付 1、合同签订后14天内,采购人向供应商支付合同总价的10%作为定金； 2、电梯设备排产前，凭排产通知单支付排产设备款的30%； 3、电梯设备交货前，凭发货通知单支付发货设备款的40%； 4、电梯安装验收合格并经宁波市特种设备检验研究院验收合格后30天内支付到货设备款的15%； 5、电梯移交使用后15天内支付设备款的5%，付款前需提供合同总价（含设备及安装款）的5%的银行质量保函 。 安装款：按照实际安装设备支付，分批安装，分批支付 1、安装人员进场后15天内支付实际安装款的50%； 2、电梯安装完毕并经宁波市特种设备检验研究院验收合格后30天内，支付实际安装款的30%； 3、实际安装款余款在电梯移交使用后15天内付清； 4、采购人应以转帐方式，按供应商指定帐户及帐号支付合同价款。 |
| 4.9 |  | 如设计图纸发生变更，按最终图纸确定的电梯数量签订合同，单价不变。 |
| *5.0 |  | 1.中标单位要按照本招标文件“第七部分 合同格式” 的格式和内容与业主方签订合同，并在投标文件中做出承诺。 2.中标单位在签订合同后7个工作日内需提供土建条件图，并明确井道和机房的土建预埋预留等做法。 |
| *5.1 |  | 土建详细参数请投标商参照土建图纸（包括土建圈梁位置），自行核对，中标后不得以不完全了解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿。 |
| 6.0 |  | 解释权：项目名称、公告标题等不影响对项目性质的认定；本采购文件的解释权属于招标采购单位。构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |

- 第三部分  投标人须知

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于宁海汽车城综合服务中心工程采购电梯项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）*投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

中标人与业主签订经济合同前，宁波之新招标咨询有限公司（以下简称“本项目采购代理机构”）根据国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费，在领取中标通知书前提交。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

*1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的、应在招标文件购买截止期后3天内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出，概不受理。

2、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4、投标人在提出质疑并经招标人（招标代理机构回复）未提出异议并且缴纳了投标保证金的，视为认可招标文件及答疑回复。

5.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.投标人须知前附表

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.招标货物清单及技术规格

6.投标文件格式

7.采购合同格式

本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知招标人，但不得使招标人收到该通知的时间迟于开标前5天。为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，招标人应在投标截止时间15日前以书面或传真的形式向已购买招标文件的每一潜在投标人发出招标文件修改通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间，若所有潜在投标人在规定的回复中对不推迟投标截止和开标日期均明示同意，则按原定时间执行。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由报价文件和技术、资信商务文件两部分组成。

- 技术商务文件

（1）技术规格偏离表；

（2）商务条款偏离表；

（3）按照招标文件第五部分“招标货物清单及技术规格”的要求，提供作出投标响应的文件或各表；（技术规格要求表A，设备概况表C,货物及附件清单表D，设备附件清单表D-2）

（4）技术性能参数的详细描述；(自行编写)

（5）招标文件要求的或投标人认为需要提供的其他材料；

“技术性能参数的详细描述”的编制要求

1 “技术性能参数的详细描述”是对本投标报价所包含的供货和责任范围、货物技术规格、功能配置、技术特征和性能的详细描述，其规格幅面应与投标文件一致，并统一编目编码装订。

“技术性能参数的详细描述”，将作为中标后签订的供货合同的技术附件。

2  “技术性能参数的详细描述”一般应包含以下内容：

- 投标货物的规格/型号/原产地（或技术的来源）；

- 货物和技术的构成及其价格（若分项报价表已经清楚标明，可以省略）；

- 货物配置清单和/或功能配置的说明（包含对招标要求的响应）；

- 货物技术性能参数和技术性能的详细描述（包含对招标要求的响应）；

- 货物样本或按招标要求提供的相关图纸技术支持资料；

- 关键元器件明细表；

- 特殊工具和/或备件清单（招标文件若有要求，按照要求提供。若投标货物无需特殊工具或备件，不需列出清单）；

- 投标人推荐的供选择的配套货物/零部件表（若有，需列出清单）；

- 货物的技术服务和售后服务的内容及措施；

资信部分

（1）投标保证金收据（可单独提交）。

（2）投标声明书(格式见附件)。

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)（若投标人代表系法定代表人，投标文件又未提供本授权书，在投标时应该提供书面声明并提供本人身份证供核对。法定代表人身份证明形式自拟，需盖单位公章）；

（4）年检后的营业执照副本；复印件加盖公章（原件备查）。。

（5）配备的项目实施人员一览表。

（6）《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件或扫描件（编入正本）；

（7）资格证明文件（必须按本册第六部分投标文件的有关格式的要求提供），一般应含：（若有专门要求，将在第二部分“投标资料表”中载明）

A、特种设备生产许可证（复印件加盖制造商公章）

B、安装单位须提供以下证明资料（任选其一）：

①投标人自行安装的，提供投标人特种设备（电梯）产品安装维修许可证A级或B级证书复印件加盖公章。

②制造商负责安装的提供制造商特种设备（电梯）产品安装维修许可证A级或B级证书复印件加盖制造商公章。

C、投标人资格声明原件；

D、投标人为贸易公司时还需提供：制造商资格声明（传真件或复印件也认可）、为本次招标出具的制造商授权函原件；

E、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）。

F、若投标货物的部件是在中国境外生产的，须提供中国海关进关完税税单。

（8）投标人同类项目实施情况一览表。(格式自拟）

（9）可作为投标人商务、资信及其他评分的资质证明材料（如有请提供）。

（10）招标文件要求的或投标人认为需要提供的其他材料；

2.投标报价文件：

（1）投标函（格式见附录）

（2）开标一览表（格式见附录）

（3）投标报价分项表（格式见附录）

（4）无重大违纪记录的书面声明函（格式见附录）

*注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、成品保护、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。报价应为一次性总包价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

*1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇。

3. 中标人的投标保证金在与买方签订了合同并提交了履约保证金后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。

4.未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭投标保证金收据原额无息退还。

5. 中标人和未中标人应按照上述规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，招标人不承担任何利息和“资金占用费”。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4） 中标人不按招标文件规定提供履约保证金的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件一式五份，正本一份，副本四份，须各自装订成册。投标人应将投标文件的技术商务文件、投标报价文件分别密封在两个不同的包封中，并正确标明“技术商务文件”、“投标报价文件”。技术商务文件、投标报价文件中的文本应正确标明“正本”或“副本”。包封应密封完好，标明投标项目名称、招标编号及投标人名称，密封袋封口处应加盖法定代表人印鉴或法定代表人亲自签署和投标人公章，并注明“开标时启封”字样。技术商务文件中如有报价内容，其投标书将作为无效处理。投标报价文件中如有技术商务的内容，则此技术商务内容作为无效内容。

3.标书装订成册后不得有活页现象。

4.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件的副本为正本的复印件。

5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或授权代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未提供《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的；

（9）未提供《银行资信证明》的；

（10）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）采购货物为政府强制采购节能产品而供应商所投产品不是节能产品的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致，且高于总价5％的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应随带身份证原件和保证金收据参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性并确认；

5.打开技术商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，然后进入技术、商务评审；

6.技术、商务评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.开启投标报价文件,宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备品牌），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

8.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会根据本项目特点根据相关规定组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为法律法规、招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格条件进行审查。

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。（小数点后保留2位数）为该投标人的总得分。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程由相关监管部门进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

- 七、合同授予和验收

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3.合同验收按照宁采购办[2013]660号文件执行。

- 八、特别说明：本项目非专门面向中小企业招标

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

3、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四部分评标标准（如有）。

4、中小微企业认定需提供“由县级以上中小企业主管部门出具的企业属小微型企业的证明材料”（由企业所在地的县（市）区经贸（发）局开具） 。

- 第四部分  评标标准和办法

本办法参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，结合项目所在地政府有关规定和项目的实际情况制定。

一、评标依据

1、招标文件       2、投标文件

二、投标书的响应性的确定

1、审定投标书是否实质上响应了招标文件的要求。

2、对符合上款的投标书进行评定。

三、评标原则

1、评标委员会遵循公平、公正、科学择优的评标原则。

2、评标严格按照招标文件规定程序进行。

3、对招标文件中带“*”指标的任何负偏离将导致无效标。

4、评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评标程序

1、根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、资信商务评议。

2、第一阶段由评委对各投标人的技术、资信商务文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按评标内容和标准进行技术、资信商务分记名打分；有效投标单位大于等于4家时，取技术、资信商务得分前3名的投标单位进入价格评审（同分允许并列排名）。

第二阶段由评委对入围投标人的报价文件进行审阅(仅开启入围投标人的报价文件)，然后对投标人进行询标和评议，并按评标内容和标准进行报价记名打分；如入围中的投标单位的报价文件认定为无效的，导致入围单位不能满足三家时，则从未入围中按技术、资信商务分值从高到低依次递补（满足三家为止），评委对递补的投标人的报价文件进行审阅并进行询标和评议，按评标内容和标准进行报价记名打分。

3、技术、资信商务分的计算（得分计算过程中采用四舍五入法，保留小数2位）

技术、资信商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数，计算公式为：

技术、资信商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

4、投标报价分的计算（得分计算过程中采用四舍五入法，保留小数2位）

投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价为满分35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价分=（评标基准价/投标报价）×35%×100

5、各投标人的评标综合得分按以下方法进行计算：

投标人评标综合得分=技术、资信商务分+投标报价分

（1）各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则抽签决定，先抽中者排列在前。

6、中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，排名第一的的投标人为中标候选人。

评分内容和标准，见下表：

评分标准（兼评委打分表）

招标编号：NBZX-20180109

| 评标项目 | 分值 | 评标要点说明 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价分 （35分） | 35分 | 报价分以低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，基准价得分为满分35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：各投标单位投标报价得分=（基准价/投标报价）×35%×100（保留两位小数点）（经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为设备报价打分的依据。） |
| 技术、资信商务分（65分） | 技术参数性响应情况 （10分） | 满足或优于招标文件技术及功能配置要求的得10分； 允许偏离的指标，每负偏离一项，扣2分。 负偏离达5项（含）以上的作无效标处理。 偏离任何一项（带“*”）技术参数的作无效标处理。 |
|  | 主要部件：根据投标垂直电梯配置主要部件选用情况评定。三大件（主机、控制柜、门机）采用国际知名品牌的为优；采用国内知名品牌的为良；其他的为一般。（13分） | 主 机（5分）:优5.0分；良3.0分；一般1.0分 |
|  |  | 控制柜（5分）: 优5.0分；良3.0分；一般1.0分 |
|  |  | 门机（除2区2a、2b、2c、2d、2e）（3分）: 优3.0分；良2.0分；一般1.0分 |
|  | 品牌、产品因素：投标电梯品牌为国际知名的为优； 国内知名品牌的为良； 其他为一般（5分） | 根据投标电梯的品牌、产地、型号、技术先进性综合评定；优5.0分；良3.0分；一般1.0分。 |
|  | 垂直电梯节能环保情况评估 （3分） | 所投垂直电梯配置能源再生变频器，并具有国际知名认证机构TÜVSÜD出具的A级VDI4707节能证书的得3分。 （需要提供证书复印件和样本，并加盖制造商公章）。 |
|  | 电梯品牌钢丝绳或 钢带检测技术先进性 （3分） | 电梯品牌具有钢丝绳或钢带的自动检测功能得3分（对钢丝绳或钢带的故障、损坏情况进行实时监测和报警，以便及时更换维修确保安全。非此功能项不得分）（提供样本且加盖制造商公章为准） |
|  | 投标产品制造商的 自主制造能力 （4分） | 主要根据投标产品制造商在《中华人民共和国特种设备制造许可证》中显示的能达到的最高速度评定， V≧7.0m/s的为优； 7.0m/s＞V≧5.0m/s为良； 5.0m/s＞V≧2.5m/s为一般； 其余不得分。 优4.0分；良2.0分；一般1.0分 |
|  | 所投电梯制造商 研发、检测能力（5分） | 制造商设有中心实验室并通过中国合格评定国家认可委员会评审的得5分； （提供认证证书复印件，并加盖制造商公章） |
|  | 所投垂直电梯其它主要部件配套厂家选择（4分） | 其它主要部件（安全钳、限速器、门锁、导靴）配套厂家情况进行综合评定：全部自行生产或选用国外知名厂家的为优；部分自行生产或选用国外知名厂家的为良；全部选用国内知名厂家的为一般； 优4.0-3.0分；良3.0-2.0分；一般2.0-0.0分； （在投标文件中未详细说明主要部件配套厂家的按缺项评定，此项不得分） |
|  | 所投电梯品牌的 市场应用情况（4分） | 根据所投电梯品牌在本项目电梯使用地区（设区的市级）新梯验收量进行评定。2015、2016年单年度验收台量均≧1100台为优； 1100台＞单年度验收台量均≧800台为良； 800台＞单年度验收台量均≧600台为一般； 优4.0分；良2.0分；一般1.0分 （以本项目电梯使用地区市级特检院出具的验收台量证明为准，需要提供复印件加盖公章）。 |
|  | 所投有机房客梯梯型型式试验报告最高速度进行评议 （5分） | 所投有机房垂直电梯最高速度为≥4.0m/s为优：5分； 4.0m/s＞最高速度≥3.0m/s为良：2分； 其他不得分（需要提供型式试验报告复印件加盖制造商公章） |
|  | 维保单位力量 （5分） | 所投电梯维保单位投标截止日期前一个月内在本项目电梯使用地区（设区的市级）维保台量为≥5000台的为优得5分； 5000台＞维保台量≥4000台为良得2分， 其它不得分（以本项目电梯使用地区市特检院出具的证明文件为准）。 |
|  | 售后服务质量（4分） | 根据宁波市质检局综合量化计分评定（指制造商或制造商的直属分支机构）：2014-2016年度连续3年均为A级的为优 4分；评定只有2年A级的为良 2分；其它不得分。 |

注： 1） 所有得分小数点后保留2位。

- 第五部分  招标货物清单及技术规格

- 招标货物清单

1、垂直电梯清单

| 楼号 | 梯号编号 | 台数（台） | 载重量（≥kg） | 速度 (≥m/s） | 停层 | 井道尺寸宽x深（mm） | 地坑深 （mm） | 轿厢尺寸 宽x深（mm） | 开门尺寸 宽x高（mm） | 有/无机房 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1区 | 1#客梯 | 1 | 1000 | 2.0 | 12 | 2360x2160 | 1700 | 1500x1400 | 1000x2100 | 有 | 消防梯 |  |
|  | 2#客梯 | 2 | 1350 | 2.0 | 12 | 2560x2360 | 1700 | 2100x1600 | 1000x2100 | 有 | 其中1台为无障碍梯 | 并联独立外呼 |
| 2区 | 2a#客梯 | 1 | 1000 | 2.0 | 25 | 2410x2260 | 1700 | 1950x1400 | 1000x2100 | 有 | 消防梯 | 并联独立外呼 |
|  | 2b#客梯 | 1 | 1000 | 2.0 | 25 | 2410x2260 | 1700 | 1950x1400 | 1000x2100 | 有 | 消防梯、无障碍梯 |  |
|  | 2c#客梯 | 1 | 1000 | 2.0 | 15 | 2410x2260 | 1700 | 1950x1400 | 1000x2100 | 有 |  | 群控独立外呼 |
|  | 2d#客梯 | 1 | 1000 | 2.0 | 15 | 2410x2260 | 1700 | 1950x1400 | 1000x2100 | 有 |  |  |
|  | 2e#客梯 | 1 | 1000 | 2.0 | 15 | 2410x2260 | 1700 | 1950x1400 | 1000x2100 | 有 | 无障碍梯 |  |
|  | 2f#客梯 | 1 | 1000 | 2.0 | 15 | 2410x2260 | 1700 | 1950x1400 | 1000x2100 | 有 | 兼餐梯 | 并联独立外呼 |
|  | 2g#客梯 | 1 | 1000 | 2.0 | 15 | 2410x2260 | 1700 | 1950x1400 | 1000x2100 | 有 | 员工梯 |  |

| 楼号 | 梯号编号 | 台数（台） | 载重量（≥kg） | 速度 (≥m/s） | 停层 | 井道尺寸宽x深（mm） | 地坑深 （mm） | 轿厢尺寸 宽x深（mm） | 开门尺寸 宽x高（mm） | 有/无机房 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3区 | 3a#客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 4 | 2160x2160 | 1700 | 1600x1400 | 1000x2100 | 有 | 消防梯 | 并联独立外呼 |
|  | 3b#客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 4 | 2160x2160 | 1700 | 1600x1400 | 1000x2100 | 有 | 消防梯 |  |
|  | 3c#客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 4 | 2160x2160 | 1700 | 1600x1400 | 1000x2100 | 有 | 消防梯 | 并联独立外呼 |
|  | 3d#客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 4 | 2160x2160 | 1700 | 1600x1400 | 1000x2100 | 有 | 消防梯 |  |
| 4区 | 4a观光电梯 | 1 | 1350 | 1.5 | 4 | 2580x2900 | 2250 | 1550x2350 | 1000x2100 | 无 | 无障碍梯 | 并联独立外呼 |
|  | 4b观光电梯 | 1 | 1350 | 1.5 | 4 | 2580x2900 | 2250 | 1550x2350 | 1000x2100 | 无 | 无障碍梯 |  |
|  | 4c货梯 | 1 | 2000 | 1.5 | 3 | 2460x3260 | 1700 | 1500x2700 | 1300x2100 | 无 | 兼用客梯 | 并联独立外呼 |
|  | 4d货梯 | 1 | 2000 | 1.5 | 3 | 2460x3260 | 1700 | 1500x2700 | 1300x2100 | 无 | 兼用客梯 |  |
|  | 4e客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 24 | 2200x2200 | 1700 | 1350x1400 | 1000x2100 | 有 | 无障碍梯 | 并联独立外呼 |
|  | 4f客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 24 | 2200x2200 | 1700 | 1350x1400 | 1000x2100 | 有 | 消防梯、担架梯 |  |
|  | 4g客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 27 | 2200x2200 | 1700 | 1350x1400 | 1000x2100 | 有 | 消防梯、担架梯 | 并联独立外呼 |
|  | 4h客梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 27 | 2200x2200 | 1700 | 1350x1400 | 1000x2100 | 有 | 无障碍梯 |  |

2、自动扶梯、自动人行道清单

| 楼号 | 电梯编号 | 数量（台） | 梯级宽度 （mm） | 速度 (≥m/s) | 倾斜度 | 提升高度（m） | 运行环境 | 扶梯到达层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3区 | 1#自动扶梯 | 1 | 800 | 0.5 | 30 | 5.6 | 室外 | 一层至二层 |
|  | 2#自动扶梯 | 1 | 800 | 0.5 | 30 | 5.6 | 室外 | 一层至二层 |
|  | 3#自动扶梯 | 1 | 800 | 0.5 | 30 | 4.5 | 室外 | 二层至三层 |
|  | 4#自动扶梯 | 1 | 800 | 0.5 | 30 | 4.5 | 室外 | 二层至三层 |
|  | 5#自动扶梯 | 1 | 600 | 0.5 | 30 | 3.75 | 室内 | 三层至四层 |
|  | 6#自动扶梯 | 1 | 600 | 0.5 | 30 | 3.75 | 室内 | 三层至四层 |
| 4区 | 自动人行道 | 2 | 1000 | 0.5 | 12 | 5.4 | 室内 | 负一层至一层 |
|  | 自动人行道 | 2 | 1000 | 0.5 | 12 | 6.0 | 室内 | 一层至二层 |

二、总则须知与服务要求

1.总则

1.1 投标人应仔细阅读招标文件，认真编写投标文件，详细提供本章各表中招标人所要求的全部资料供评标。投标人应在表A中详细标明所供货物的技术规格，若与买方要求有差异应据实列明。如果未列出差异，而又无技术或样本资料支持该项技术参数，评标中该项参数可能被判定为偏离。投标人对应招标规格的应答和技术资料（或样本资料）两者缺一不可。

2. 当地供电条件

2.1 电源频率：50Hz

2.2 电源电压：AC3   220V / 380V  单相 / 三相

3. 安装调试与验收

3.1 卖方应负责所供设备的安装调试，并应在规定的期限内调试完毕。安装调试的总天数由投标商提出参考，在签合同时确认。买方有权替换卖方指派的不合格的技术人员，由此产生的费用由卖方承担。

3.2 设备验收：

（1）设备运达后的检查 ：供方提供的设备须通过有关部门的验证检查，如开箱后确认货物错发，丢失及损坏，卖方应承担责任；

（2）交工验收：按照合同中和买卖双方共同预先商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收，若验收通过，双方代表在验收单上签字，正式交付使用。如果第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因并开始第二次调试，完成再次调试时间为第一次调试结束后一个月内，卖方应承担因此而产生的全部费用；如第二次调试结果仍不能使买方满意，买方可以拒绝接受全部设备，卖方应负责赔偿买方的一切损失。设备安装完成后，卖方必须邀请宁波市特检所对设备进行验收，并取得合格证书才能投入使用。

3.3 验收的目的和程序：

（1）确认安装成功；

（2）确认设备性能及其它经济技术指标符合合同规定。

(3）验收程序应根据“调试验收标准守则”中规定的顺序、标准和实验方法进行。买方可选择和买下使用后的实验仪器以确保设备的运转。

4. 培训

4.1 卖方负责培训操作人员和管理人员,具体要求在“设备技术规格”中给出。

5. 售后服务

5.1卖方应设立服务机构，以保证及时便捷的售后服务和便于买方购买备件，并在需要时安排技术服务；免费维修与更换缺陷部件应在接到用户故障信息后要求30分钟内到达现场。

6. 质量保证

6.1 卖方应保证合同下所发货物完全是崭新的产品，没有任何由于设计材料及工艺问题或卖方疏忽行为所造成的缺陷，卖方还应保证所发货物到达项目现场经安装后能正常运转。

6.2 在“合同资料表”所规定的质量保证期内，卖方应负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运。

三、招标货物技术规格（技术规格要求表A）

（一）垂直电梯技术要求

| 序号 | 招 标 规 格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工作环境及电梯数据[电梯设备参数、电梯井道尺寸、底坑深度等以图纸及现场实际为准，电梯数量以垂直电梯清单为准] |  |
| 1.1 | 建筑物类型：酒店、办公等 |  |
| 1.2 | 电梯数量： 垂直电梯22台 |  |
| 1.3 | 行程：详见土建设计参数及垂直电梯清单，具体以图纸为准 |  |
| *1.4 | 轿厢净尺寸：轿厢尺寸根据图纸及国家标准尽量做到最大，轿厢高度≥2550mm。（轿顶装潢后） | 填写具体数值 |
| 1.5 | 井道净尺寸：详见图纸（具体以现场实际为准） |  |
| 1.6 | 底坑深度：详见图纸（具体以现场实际为准） |  |
| 1.7 | 机房高度：详见图纸（具体以现场实际为准） |  |
| 1.8 | 门开口宽度、高度：详见图纸（具体以现场实际为准） | 填写具体数值 |
| 1.9 | 顶层层高：详见图纸（具体以现场实际为准） |  |
| *1.10 | 所投电梯型式试验报告最大载重不小于2000kg （提供型式试验报告复印件加盖制造商公章） |  |
| 二 | 电梯要求[以下技术参数要求如与图纸不符，以图纸及现场实际为准] |  |
| *2.1 | 额定载重量：见垂直电梯清单 |  |
| *2.2 | 速度：见垂直电梯清单 |  |
| 2.3 | 开门方式：中分开门 |  |
| 2.4 | 停靠层：详见土建设计参数，具体以图纸及现场施工为准 |  |
| 2.5 | 速度≤1.75m/s的主导轨规格要求为实心并≥T78； 速度＞1.75m/s的主导轨规格要求为实心并≥T89。 | 填写具体数值 |
| 2.6 | 轿厢装潢 |  |
| *2.6.1 | 轿厢围壁材质： 2区2a、2b、2c、2d、2e使用烤漆钢板；其余电梯使用SUS304发纹不锈钢，厚度：≥1.2mm，须由发纹不锈钢板材直接加工成型，不允许采用焊接、铆接等拼接成型。 | 填写具体数值 |
| *2.6.2 | 轿门：2区2a、2b、2c、2d、2e使用烤漆钢板，其余电梯使用SUS304发纹不锈钢，厚度：≥1.5mm，须由发纹不锈钢板材直接加工成型，不允许采用焊接、铆接等拼接成型。 | 填写具体数值 |
| 2.6.3 | 轿厢吊顶：使用标配吊顶，含LED轿厢照明和通风扇，轿厢顶需留有摄像机孔。投标人提供不少于5种吊顶装修方案，提供单价并承诺价格不变； 2区2a、2b、2c、2d、2e须配备箱内空调（同时具备换气功能）； 2区2a、2b、2c、2d、2e根据后期装修需要，如需对吊顶装修进行置换，则扣除相应价格。 |  |
| 2.6.4 | 轿厢地板：所有轿厢地板采用PVC仿真石进行报价，报出PVC仿真石的单价并计入投标总价。 1区1#、2#须预留敷设石材厚度25㎜，提供不少于5种大理石装修方案，预留装修重量200kg，报出单价但不计入总价；2区2a、2b、2c、2d、2e须预留敷设石材厚度25㎜，提供不少于5种豪华大理石装修方案，预留装修重量500kg，报出单价但不计入总价；其余使用PVC仿真石地板。 |  |
| *2.6.5 | 地坎：硬质铝合金。 |  |
| 2.6.6 | 轿厢内铭牌：标明电梯品牌、额定载重量/人数等。 |  |
| *2.6.7 | 厅外召唤、按钮及显示：发纹不锈钢面板，液晶显示、微接触激活发亮型金属按钮。同时显示运行方向和电梯所在楼层，不允许交替显示。投标人提供不少于5种厅外召唤方案，并承诺价格不变。 |  |
| 2.6.8 | 到站指示灯：2区2c、2d、2e须配置到站指示灯，投标人提供不少于5种到站指示灯方案，并承诺价格不变。 |  |
| *2.6.9 | 小门套及厅门： SUS304发纹不锈钢；厅门厚度：≥1.5mm，小门套厚度：≥1.2mm；须由发纹不锈钢板材直接加工成型，不允许采用焊接、铆接等拼接成型。 |  |
| *2.6.10 | 轿厢操纵盘、按钮及显示：一体式操作箱（操纵盘与前壁板为一体式），材质采用SUS304发纹不锈钢，配液晶显示器及微接触激活发亮型金属按钮。同时显示运行方向和电梯所在楼层，不允许交替显示。投标人提供不少于5种方案，并承诺价格不变。 1区1#、2#及2区2a、2b、2c、2d、2e每台须配备不小于10寸彩色液晶显示屏。 |  |
| 2.6.11 | 上述轿厢围壁、轿门、厅门的要求不适用于观光梯，观光梯须四面通透。 |  |
| 三 | 系统要求，按照以下要求配置 |  |
| *3.1 | 开门机系统：采用VVVF永磁同步门机，与电梯同品牌，2区2a、2b、2c、2d、2e要求门机同品牌欧美日进口，并提供报关单复印件加盖制造商公章。 |  |
| *3.2 | 驱动系统：永磁同步无齿曳引机（编码器进口，并提供报关单复印件加盖制造商公章），与电梯同品牌或与国外母品牌相同。 |  |
| *3.3 | 控制系统：32位微机控制，交流电可变电压可变频率控制（VVVF），与电梯同品牌。 |  |
| 四 | 基本功能：按照以下要求配置 在满足中国各项法定规范的前提下，请各厂商在电梯运行操作功能中按最高标准的基本规格，同时应包括或增加下列功能： |  |
| 4.1 | 火灾应急返回：开关或大楼火灾传感器被激活时，立即取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回预定层站并开门，让乘客安全疏散。 |  |
| 4.2 | 轿内误指令人工消除：误按轿内按钮后，通过连按两次该按钮，可以取消指令。 |  |
| 4.3 | 满员自动通过：轿厢满载时不响应梯厅呼唤，保证最大效率运行。 |  |
| 4.4 | 轿厢应急照明：当照明电源断电时，立即提供满足最低要求的轿厢照明 |  |
| 4.5 | 轿内反向指令消除：当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |  |
| 4.6 | 轿厢风扇及照明自动关闭：电梯无方向待机一定时间后，轿内通风装置及照明自动关闭以节能。 |  |
| 4.7 | 轿内无效指令自动消除：如果轿厢内登记的指令数与乘客数不符，为避免不必要的停层取消所有指令。 |  |
| 4.8 | 层站运行控制开关：当电梯维护或考虑节能时，通过操作指定层站上的钥匙开关，临时取消该电梯的服务。 |  |
| 4.9 | 超载报警：轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响或者声音提示电梯超载。只有当乘客人数符合电梯的额定载重量时方可正常运行。 |  |
| 4.10 | 次层停靠： 电梯达到目的层后，若轿厢门不能完全开启，在关门前行到下一层，直到门前完全开启后，恢复正常运行。 |  |
| *4.11 | 五方通话系统：轿厢内乘客与大楼工作人员进行多方通话的系统，且轿厢与电梯机房通话随行线缆由投标人提供。 |  |
| 4.12 | 安全停靠：电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |  |
| 4.13 | 分散待机：没有召唤时，将电梯分散在主层站和中间层待机。并联或群控电梯需配置。 |  |
| 4.14 | 门负载检测：如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。 |  |
| 4.15 | 预留数字视频电缆：轿厢内预留摄像头安装孔，可以从监控室等外部对轿内情况进行监视，且轿厢与电梯机房随行线缆由投标人提供。 |  |
| 4.16 | 电速自适应控制：根据门的实际重量，系统自动调整门运行速度和扭力。 |  |
| *4.17 | 进口光幕门保护装置≥150束。 |  |
| 4.18 | 强制关门—蜂鸣器：如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯发出蜂鸣声提醒乘客，并尝试关门。可以使用滴滴声及语音提示来取代蜂鸣器。 |  |
| 4.19 | 重复关门：若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。 |  |
| 4.20 | 本层再开门：关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。 |  |
| 4.21 | 火灾返回基站功能：此项功能设定需通过当地消防检测验收。 |  |
| *4.22 | 无障碍功能，无障碍电梯需配置。 轿厢整个后壁镜面不锈钢，三侧不锈钢扶手，侧面残疾人操纵箱及盲文按钮，语音播报等，无障碍电梯必须符合宁波市特种检测中心的相关要求，同时满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001中有关规定。 |  |
| *4.23 | 对重：有机房垂直电梯对重后置。 |  |
| 4.24 | 曳引钢丝绳直径≥φ10mm | 填写具体数值 |
| 五 | 主要技术条件，按照以下要求配置 |  |
| 5.1 | 电梯在供电电压波动≤±7％及供电频率波动≤±3％时仍能正常工作。 |  |
| 5.2 | 电梯在额定载荷时允许起、制动循环次数≥180次/小时。 |  |
| 5.3 | 噪声：机房≤75dB；轿厢内≤55dB，开关门≤65dB。 |  |
| 5.4 | 平层精度：≤±3mm。 |  |
| 5.5 | 电梯的平均故障率应不大于3/60000次。 |  |
| 5.6 | 请投标商写出电梯的设计使用年限。 |  |
| 5.7 | 请投标商在投标文件中阐明在质保期内和质保期满后，对电梯进行定期维护和维修的措施，并提供相应的维修细则和维修费用以及如何保证电梯所需零配件的供应。 |  |
| 5.8 | 其它性能参数应符合《电梯技术条件》： 其他性能参数应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》和GB7588－2003《电梯制造与安装规范》。 |  |
| 六 | 客梯安全设备： 供货方提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。 |  |
| 6.1 | 断相和错相保护 |  |
| 6.2 | 上、下终点开关和上、下极限开关 |  |
| 6.3 | 缓冲器 |  |
| 6.4 | 限速器 |  |
| 6.5 | 安全钳 |  |
| 6.6 | 紧急停止按钮 |  |
| 6.7 | 层门安全设施 |  |
| 6.8 | 轿门安全设施 |  |

（二）垂直电梯其他要求

| 条款号 | 招标规格 | 投标商 对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 试验、安装与验收 |  |
| 1.1 | 生产厂的部件试验： （1）试验部件：曳引机、限速器、安全钳、缓冲器、门锁、绳头结合、选层器、钢带、安全保护开关、底坑缓冲器。 （2）试验内容：方法、设备、时间、次数和结果等均应符合我国的现行法律、法规、规章和安全技术规范，并向业主提供检查报告。 |  |
| 1.2 | 安装现场性能试验： （1）按照最新国家标准进行安装检验 （2）按照GB/T10059-2009进行振动加速度、机房、轿厢噪声试验及相应规定的测试项目。 （3）按技术条件要求进行使用功能试验，并向业主提供检测报告。 |  |
| 1.3 | （1）中标人在合同签订后一个月内应向招标人提供如下资料及文件： 机房及井道图纸 电梯安装图纸 电气原理图及符号说明 其中与土建相配套的图纸及资料应在一周内提供。 （2）中标人在验收时应向招标人提供的资料及文件： 装箱单 产品质量证明文件 电梯维护使用说明书 电梯部件安装图纸 安装调试文件及说明书 易损件及常用备品清单 （3）中标人应在验收时向招标人提供电梯安装证明及当地主管部门颁发的使用许可证等。 （4）所有试验内容均满足生产厂家及技术监督局检验合格，方可正式办理验收和移交手续。 |  |
| 1.4 | 请投标人提供电梯施工队伍的资质和项目经理的资质材料。 |  |
| 1.5 | 国家颁布的所有标准和规范都有可能被修订，投标人应达到标准和规范最新版本的要求。因此，标准与规范不限于下列列出的标准与规范。 中华人民共和国国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588-2003） 中华人民共和国国家标准：电梯安装验收规范（GB10060-93） 中华人民共和国国家标准：电梯技术条件（GB/T10058-2009） 中华人民共和国国家标准：电梯试验方法（GB/T10059-2009） 中华人民共和国国家标准：电梯电气设备安装验收规范(GB50182-93) 中华人民共和国国家建设部“电梯手册”(JJ49-87) 中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版） 中华人民共和国国家标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范(GB50182-93) 浙江省消防部门的条例及相关的中国国家防火规则 电力供应部门的供电规章条例 其他有关的中国规定 |  |
| 二 | 技术服务： |  |
| 2.1 | 电梯安装，调试，检测及通过相关部门验收由中标人承担。 |  |
| 2.2 | 中标方应提供以下服务项目（不限于此）： （1）执行和监督所提供设备的现场安装和调试； （2）提供安装和维修工具； （3）提供设备主要部件的详细操作手册和维修手册； （4）投标方应为业主提供设备正常运行二年的易损件和常用备件； |  |
| 2.3 | 业主向中标方选购零件时，中标方不能解脱合同所规定的任何担保义务，在设备投入使用后，中标人人必须保证备件的提供，期限不能少于15年。 |  |
| 2.4 | 中标方生产厂在零部件停产前，应于停产前3个月通知业主，以便业主有足够时间购买所需的零部件。 |  |
| 2.5 | 在零部件停产后，如果业主还需要的话，中标方应无偿向业主提供零部件的图纸和技术规范。 |  |
| *2.6 | 质量保证期内免费维保，并签订免费维保合同，每月对电梯例行保养不少于2次。 |  |
| 2.7 | 维修响应承诺：接到要求提供服务的电话（或传真）后立即做出响应。30 分钟内派出合格的服务人员到达业主设备使用现场。 |  |
| 三 | 其他要求： |  |
| 3.1 | 投标人提供以下数据： （1）轿厢自重（2）主副导轨规格型号（3）光幕(注明产地) （4）门机(注明产地) |  |
| 3.2 | 井道内照明线路，电线管，插座，灯具及安装，底坑爬梯的相关费用应由中标方承担。 |  |
| 3.3 | 质保期内电梯正常运行所需材料、附件设备均包含在投标总价中。中标后采购方不再增加费用。 |  |
| 3.4 | 电梯安装（调试及验收前所有用电）临时电源线缆由中标方自理，脚手架钢管自理。 |  |
| 3.5 | 投标方必须提供投标电梯型号相配的各种技术数据。 |  |
| *3.6 | 满足《宁波市电梯安全管理办法》的远程监控功能 |  |

（三）自动扶梯、自动人行道技术规格

| 序 号 | 招 标 规 格 | 投标商对照规格 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术规格 |  |
| *1.1 | 梯倾斜角度：见图纸 |  |
| *1.2 | 梯级净宽：见图纸 |  |
| *1.3 | 提升高度：见图纸 |  |
| *1.4 | 室外型自动扶梯：4台 室内型自动扶梯：2台 自动人行道：4台 |  |
| *1.5 | 速度：≥0.5米/秒 |  |
| *1.6 | 控制方式：微机控制，带监控触点。 |  |
| 1.7 | 操作：在上端和下端，各有一个上/下钥匙开关，一个停车按钮。 |  |
| 1.8 | 驱动系统：蜗轮蜗杆传动 |  |
| *1.9 | 自动扶梯水平梯级：2个； |  |
| 1.10 | 电源：三相380伏，50赫兹,交流 |  |
| 1.11 | 标准：符合GB16899-2011标准 |  |
| 1.12 | 运行环境：1#、2#、3#、4#为室外运行，自动扶梯的安全及技术性能必须达到室外运行要求,保证能在室外环境条件长期正常运行；其余为室内环境 |  |
| *1.13 | 中间支撑：无； |  |
| 1.14 | 扶梯类型：商业型，并提供投标产品型号含技术数据资料的样本（并加盖投标品牌中国工厂的公章） |  |
| 二 | 买方提供的土建尺寸 |  |
| 2.1 | 梯层高：详见图纸 |  |
| 2.2 | 梯底坑尺寸（长×宽×深）：（请投标商提供） |  |
| 2.3 | 水平跨距：（请投标商提供） |  |
| 三 | 装修要求（详见自动扶梯（含自动人行道）装饰要求表） |  |
| 3.1 | 扶手带：重型、黑色硫化、低磨擦材料橡胶，内带加强筋。 扶手带传动：直线压轮式、扶手带与梯级速度偏差：0~2%扶手壁：钢化玻璃 |  |
| 3.2 | 裙板：抗摩擦304不锈钢板 |  |
| 3.3 | 内、外盖板：发纹不锈钢板 |  |
| 3.4 | 两端前沿踏板：防滑沟槽不锈钢踏板，请投标人提供样式 |  |
| 3.5 | 梳齿：铝合金材料或发纹不锈钢。 |  |
| 3.6 | 梯级：铝合金或不锈钢，黑色喷漆带塑料黄色边框；请投标商写出承重负荷。 |  |
| 3.7 | 桁架：架底部为方管焊接密封结构（提供相关证明），可防水防油，整个桁架均进行过特殊防腐处理。桁架桡度：≤1/1000、桁架材料及型式：矩形钢，架底为钢板焊接密封结构。 |  |
| 3.8 | 外围装饰：参照自动扶梯（含自动人行道）装饰要求表 |  |
| 四 | 安全装置 |  |
| 4.1 | 围裙板触点：为了防止阶梯与围裙之间有杂物，影响运行。特别是防止人的鞋或长裙被夹住，而发生意外事故，在围裙板后设有触点，一旦围裙板变形，则触点动作，断电停止运行。 |  |
| 4.2 | 梳齿板触点：梳齿板触点安装于梳齿板的后面，如有异物夹入，梳齿板即可作水平运动，又可作垂直运动，作用到触点时，即可断电关机。 |  |
| 4.3 | 扶手带入口保护：装在扶手栏杆入口处，为防止异物尤其是小孩的手夹入而造成伤害，此触点在推力下打开，切断电源停车。 |  |
| 4.4 | 扶手带速度（同步）保护：当扶手带运行速度与梯级不同步时，此装置动作。 |  |
| 4.5 | 扶手带断裂保护：一旦发生扶手带断裂的情况，立即停机。 |  |
| 4.6 | 电动机过热保护：为防止扶梯超载导致电流过大而烧毁电机，电机中装有热敏开关，一旦温度过高，立即关机。 |  |
| *4.7 | 上、下部紧急制动按钮：扶梯的出入两端装有红色的紧急制动按钮，以供紧急情况下使用。 |  |
| 4.8 | 梯级下陷监控：梯级如发生断裂是非常危险的，因而在桁架内设有梯级下陷触点，当梯级下陷>3毫米时，此触点立即动作，扶梯停止运行。 |  |
| 4.9 | 相位监控：装有相位监控电器，以防止电源反相及断电。 |  |
| 4.10 | 运转检查：如果自动扶梯启动后，阶梯不马上运转，则马上关机。 |  |
| 4.11 | 非操纵逆转保护：防止阶梯发生与运行方向相反的运动。 |  |
| 4.12 | 超速/低速检查：如发生运行速度超过/低于额定速度一定值，立即关机。 |  |
| 4.13 | 阶梯缺级检查：如因疏忽发生阶梯缺少，则运转后立即停机。 |  |
| 4.14 | 梯级链伸长后断裂保护：尽管梯级链的强度已作了充分的考虑，为了预防万一，仍配备了以上装置，一旦发生情况，立即停机。 |  |
| 4.15 | 钥匙开关零位监测：当用钥匙开启自动扶梯的时候，自动扶梯首先自检一次全部安全回路，通过自检后才投入运行。 |  |
| 4.16 | 上、下部护板:在机房内装有一镀锌板，将机房内运动部分和静止部分分开，保护维护人员。 |  |
| 4.17 | 底部：在扶梯下部梯级链转弯处，装有卡板，当梯级链万一断开始，使正在维护的人员不受到伤害。 |  |
| *4.18 | 自动启动（带感应系统和变频功能， 有人时常速运转，无人时低速运转，长期无人时自动停止）。 |  |
| 4.19 | 电梯在供电电压波动≤±10％及供电频率波动≤±3％时仍能正常工作。 |  |
| 4.20 | 起、制动运行60000次中故障次数小于5次/台。 |  |
| 4.21 | 请提供电机功率、总用电量及供电位置和所用电缆的规格、型号及是否需独立接地等。提供减速器形式，效率。 |  |
| 五 | 其他要求： |  |
| 5.1 | 主要部件：驱动电动机，减速器、扶手带、变频器等，均为电梯本厂生产或知名品牌。 |  |
| *5.2 | 质保期满后5年的维保费：（请按人民币报价，投标品牌中国工厂盖章确认，厂家维保） 提供质保期满后5年所有电梯的维保费用，并提供每一台电梯每年的维保费用； |  |
| 5.3 | 投标单位需提供电梯故障代码，以便日后维护管理。 |  |

（四）自动扶梯（含自动人行道）装饰要求表

| 栏杆形式 | 无柱钢化玻璃 |
| --- | --- |
| 外装饰（包含底、侧面） | 发纹不锈钢 |
| 裙板 | 发纹不锈钢+透明低摩擦涂层 |
| 盖板 | 发纹不锈钢 |
| 楼层板 | 发纹不锈钢或铝合金 |
| 梳齿板 | 发纹不锈钢或铝合金 |
| 梯级 | 不锈钢或铝合金 |
| 警示标识 | 由中标人承担；由中标人提供方案，经业主确认后方可实施。报出此项单价并计入投标总价。 |

特别说明：

*1、垂直电梯、扶梯与自动人行道必须是统一品牌且统一商标，全部有机房垂直电梯必须为同一系列，不允许不同系列代替。

2、标有“*”的指标为主要技术指标，对这些指标的任何负偏离都将导致投标文件作无效投标处理。

电梯其他要求

1.安装和调试

- 中标方与业主签订供货及安装合同外，还需与总承包方签订工程配合合同，配合合同所产生的费用由中标方自理，包括总承包配合费用。并尽快派技术人员根据工程进度配合土建施工现场事先核实尺寸，及时检查发现问题及时提出。如因中标方检查、复核不到位引起电梯土建尺寸误差的，中标方承担一定的责任。调试工作应由制造商专业工程师负责进行。业主有权对安装施工队进行安装资质审查，安装施工队必须有安装上述电梯的业绩，如有资质不符，中标方应立即更换安装施工队，业主不承担任何费用。

- *由中标方负责在业主建设工地进行电梯的整机安装、调试和试运行。电梯生产、使用、维护保养等单位应当采用物联网监控等先进技术和科学管理手段，提高电梯安全性能和管理水平，增强事故防范和应急救援能力。经宁波市技监局特种设备监督检验所检测、验收合格，并领到准用证并向业主办妥终交验收合格手续后交付业主使用，吊装费、安装费、临时及调试电缆费用、调试费等均应包括在投标总价中。

- 中标方应提供业主电梯安装、调试、试运行的分阶段计划表。电梯在安装过程中委托检验机构进行安装过程监督检验。

- *本项目投标总价包括货物运至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费、安装调试培训费、电梯的制造费、电梯的安装费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、安全保护、现场清理、钢牛腿、总承包服务费和现场配合费等费用，以及工地现场可能发生的其他费用，经宁波市特种设备检验研究院检验合格所发生的费用，培训费及包括质保期内的维保服务费等一切费用。本项目为PPP项目，总包配合服务费由中标单位与总包协商为准，同时计入投标报价中。

2.试验、验收和培训

- 电梯在安装完毕后，业主要求对整机的性能进行试验。

- 电梯的验收分预验收、过程验收和终验收三个阶段进行。业主人员培训可以结合在这三个阶段同时进行。过程检验主要是电梯在安装过程中对安装的质量进行有效的监控，对重要的环节进行现场的检验，只有在前一个过程合格基础上才能进行下道工序的施工，确保电梯的整体安装质量。

- 中标方在业主工地进行终验收所发生的一切费用由中标方承担。

- 电梯的设计、制造、安装、试验和验收应符合中国的现行法律、法规、规章和安全技术规范。

- 设备的电气装置应符合IEC标准，仪器仪表应符合业主认可的有关国际标准。

- 由于非不可抗力原因，乙方逾期交货使用的，乙方应按逾期部分电梯设备金额万分之四每天的比例向发包人支付违约金。

- 电梯必须经国家有关部门验收合格，由中标方邀请并负责组织实施（费用应包含在投标总价内）。

- 中标方应在验收时向业主提供电梯安装证明及当地主管部门颁发的使用许可证。

- 所有试验内容均满足生产厂及中国国家标准的要求时，方可正式办理验收的移交手续。

3. 技术资料：

中标方应向业主提供安装验收中的中文技术资料（包括以下所有内容的中文技术资料），其费用应包括在投标总价中，并给出交付资料的时间。

（1）电梯土建总体布置图

（2）电气安装图

（3）电气设备及系统原理图

（4）电气设备及系统安装线路图

（5）安装调试手册

（6）说明书及操作手册

（7）维修手册

（8）制造、安装标准和技术规范

（9）安装和验收报告（每台4套）

（10）零部件清单和易损件清单

（11）产品合格证和生产许可证

（12）测试记录、安全部门及质量监管部门的检测记录和准用证

（13）制造商的资质证明

（14）安装委托书和安装单位的资质证明

（15）满足土建工程竣工验收需求的城建档案资料（电梯分部）

4.零备件供应：

中标方必须在投标文件中提供质保期后必备的易损件零部件和主要元器件清单及详细分项报价（表B），此部分报价无需含在投标总价内，但要供评委评标时参考。

5.维护要求：

（1）中标方有责任承担在电梯使用地区设立永久维修机构对电梯在有必要时进行定期维护和修理；

（2）要求中标方提供免费保修期后5年内的每月保养维修费用（含年检维修、保养费用）。每月保养不少于2次并在投标文件中列出各个档次的维护费用。

（3）本工程装修结束后，中标方提供一次装修电梯大保养，费用计入投标总价。

（4）中标方必须对电梯发生故障后的修复时间作出明确承诺，如在承诺的时间内未能使电梯恢复正常工作，中标方将承担由此产生的一切损失。

（5）中标方应与业主签订保养合同，在电梯质量保证期内和质保期后必须派维修、保养人员对电梯进行必要、及时的维修保养。

（6）零部件停产前，应于停产前3个月内通知买方，以满足买方需求，且无偿提供零部件图纸及技术规范，如不满足国家最新安全规范要求的应及时兑换或更新。

6．承诺要求：

投标商必须严格按照招标文件中要求承诺的条款作出明确的答复。

表B 零备件价格清单

表B  五年零备件报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 到业主工地价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表B是供设备五年使用的必备的零件，专用工具，专用润滑剂的报价表，由投标商填写，费用不包括在投标总价中。请投标人按招标标项分别列出，供采购人选购。

表C  设备概况

| 设备名称 |  | 电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 台 | 制造厂名称 |  |  |
| 型号 |  | 投放市场年份 |  |  |
| 近三年内宁波地区已投用的用户名单 | 单位名称 | 数量 | 联系人 | 联系电话 |

表D  货物及附件清单

D-1设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D-2设备附件清单

| 序号 | 名称 | 主要技术规格 | 生产厂 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 第六部分 投标文件的有关格式

附件一                               投 标 函

致宁波之新招标咨询有限公司：

（投标人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）     为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （招标编号、招标项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （货物名称）              进行投标，在此：

1.提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

- 投标报价文件正本一份，副本四份；

- 技术、商务文件正本一份，副本四份；

2.提交的投标保证金为人民币          元，投标保证金为  （形式）   。

3.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1） 投标货物的投标总价为（大写）：                        元人民币。

本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起        天内有效。

（3） 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4） 保证遵守招标文件有关条款规定。

- 保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

4.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投 标 人 单 位  （盖章）：               法定代表人或授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日

附件二                            开标一览表

招标项目名称：

招 标  编 号：

| 序号 | 货物名称 |  | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 | 投标货物制造商 | 制造商的规模（大、中、小、微企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标 声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 投标价含义与附件三“投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同，

“投标总价”应与附件一“投标函”中“投标货物的投标总价”一致。

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：                           日   期：

附件三                                                         投标分项报价表

招 标 编 号：                            招标项目名称：                                             （价格单位：人民币万元）

| 序号 | 投标货物名称 | 主要规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货日期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输 保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.项7＝项8×项4

2.项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                        投标人单位（盖章）：

3.除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

- 货物主要部件（包括附件）分项价目表

- 特殊工具清单及价目表                                                    法定代表人或授权代表人（签字）：

- 备品、备件清单及价目表

- 所需进口关键元器件、原材料清单及价目表

4、  上述报价应含相应的税费（货物部分17%，安装部分3%）                              日             期：

附件四

技术规格偏离表

项目名称：                                              标项：

| 序号 | 招标文件 技术规格、要求 | 投标文件 对应规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表人签字：

投标人单位（盖章）：

日    期：

附件五

商务条款偏离表

项目名称：                                              标项：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表人签字：

投标人单位（盖章）：

日    期：

附件六                             资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并加盖公章）

组织机构代码证

（复印件并加盖公章）

（如果已经换取证照合一的，可仅提供合一后的营业执照副本）。

（二）法定代表人授权书

致宁海县科技工业园区发展有限公司：

（投标人全称）      法定代表人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司/本单位 合法代理人，参加贵公司组织的   （招标编号） (项目名称)                  项目的招标投标活动，代表本公司/单位处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法定代表人/负责人（签字）：

投标人单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

（三-1）投标人资格声明

投标人单位：（盖章）                                                                           日期：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 所属行业 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人/负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |  |  | 被授权代表 |  |  |
| 一、从事本投标货物的制造经验及企业概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人声明 |  | 本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。 |  |  |  |
| 二、单位概况 | 注册资金 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 职工总数 |  | 人 |  |  | 上年主要经济指标 | 营业总额 |  |  | 万元 |  |  |  |  | 出口 | 万元 |  |
|  | 实收资本 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 工程技术人员 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国内 | 万元 |  |
|  | 固定资产 |  | 原值 万元净值 万元 |  |  |  |  |  | 长期负债 |  | 万元 |  |  |  | 主要货物名称及产量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动负债 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | 平方米 |  |  |  |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要货物情况 | 货物名称 |  |  |  |  | 型号 |  | 生产能力 |  |  |  | 四、投标货物中本单位不生产，需从其他单位购买的主要零部件（或软件） |  |  | 主要零部件（软件）名 |  |  |  |  |  | 供货单位的名称和地址 |  |  |  |  |

注：1. 若内容较多，表内空格填不下，投标人可以加添附页。                 2. 单位类型是指：国有、事业、股份制、有限责任、私营等。

（三-2）制造商资格声明

（当投标人为代理商时需提供）

1． 名 称 及 概 况 ：

- 供 应 商 名 称：

- 总 部 地 址 ：

传 真 / 电 话 号 码：

- 成立 和 / 或 注 册 日 期：

- 实 收 资 本：

- 近期资产负债表（到        年     月     日止）

- 固定资产：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 流动负债：

- 净    值：

- 主要负责人姓名：

- 制造商在中国的代表的姓名和地址：（如有的话，仅适用于国外制造商）

2.(1) 关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称和地址：

年生产能力：

（2）本制造商不生产而需从其他制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件（软件）名称：

3. 本制造商生产投标货物的经验（包括年限、累计销售总量、商业运行起始日期）

4. 近三年该货物在中国国内主要用户的名称和地址：

5. 易损件制造商的名称和地址：

易损件名称                          制造商

6.基本账户开户银行的名称和地址：

7.制造商所属的集团公司，若有的话：

8.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制 造 商 名 称 （盖章）

签字人姓名和职务（印刷体）

签   字   人   签   字

签     字     日    期

传                  真

电                  话

电     子     函    件

（四）制造商出具的授权函

（投标人为贸易公司时需提供）

致：宁海县科技工业园区发展有限公司

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家货物制造（或开发）商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（招标编号）招标项目的投标要求提供的由我方制造（或开发）的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（盖章）：

签字人签字：

说明：本授权书应是由制造商为本招标项目专门出具的正本。若无招标文件许可，制造商出具的授权代理经销证书不能代替本授权书。

（五）生产许可证

（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提供相关证书复印件）

（六）驻项目现场安装工程技术、管理人员情况

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业年限 | 现任职务 | 安排上岗 起止时间 | 类似工程经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：驻现场的项目经理、技术负责、施工、质量、安全及主要工种负责人均须列入。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（七）银行资信证明

银行资信证明开具要求：

1.声明本银行是投标人的基本账户开户银行（非投标人基本账户的开户银行出具的资信证明无效）。

2．证明投标人资金往来结算信誉情况良好。

3．落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。

4．银行资信证明应是在开标日前六个月内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。

附件七

无重大违纪记录的书面声明函

根据政府采购法第二十二条第一款的规定，本单位郑重声明：

本单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪记录。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应法律责任。

投标单位名称（盖章）：

日    期：

- 第七部分 合同格式

（仅供参考；本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

采  购  合  同

采购人：宁海县科技工业园区发展有限公司

乙方：(承包单位)

合同协议条款

第一节　协议书

采购人:（发包方） 宁海县科技工业园区发展有限公司   （买方）

乙方:（承包方）                                    （卖方）

（安装单位）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁海汽车城综合服务中心工程电梯的采购与安装等事项协商一致，订立本合同。

- 设备型号、数量及价格[具体规格参数详见附件]

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 数量 | 设备单价 （万元） | 安装调试单价 (万元) | 合同价 小计 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价：（大写） |  |  |  |  |  |  |
| 货物制造商名称： |  |  |  |  |  |  |
| 货物供货单位名称： 设备总价： |  |  |  |  |  |  |
| 货物安装单位名称： 安装总价： |  |  |  |  |  |  |

注：①合同价包括：货物运至项目现场的内陆运输费、保险费和伴随服务费、安装调试培训费、电梯的制造费、电梯的安装费、设备到场运输费、保险费、到货后领取、清点、储存、保管、起吊、定位、脚手架搭建、安全保护、现场清理、钢牛腿、总承包服务费和现场配合费等费用，以及工地现场可能发生的其他费用，经宁波市特种设备检验研究院检验合格所发生的费用、培训费及包括质保期内的维保服务费等一切费用。本项目为PPP项目，总包配合服务费       ，总包配合服务费须开具地税正规的建筑业发票。

②  电梯设备采购发票类别： 增值税发票

③  电梯安装发票类别：建筑工程类发票

④  本合同发票及银行保函受益人：

- 合同价款

电梯总价款     元。

1、电梯采购与安装总价为          元整，（小写）￥      元；其中设备总价              元整，（小写）￥               元；安装总价为          元整，（小写）￥        元。

三、设备交货期

交货及安装工期：交货期为90天，具体交货期及交货数量接业主通知，分批交货，分批安装验收，中标单位应及时与业主和土建施工方对接。安装工期为60天。

卖方必须无条件服从。

四、质量标准

电梯设备质量标准：新生产的、全新的优等品，达到终验一次性验收合格，且通过宁波市特种设备检验研究院验收通过。

五、组成合同的文件

1、本合同协议书及补充条款（包括有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分）

2、中标通知书

3、招投标书及其附件

4、本合同特殊条款

5、本合同一般条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《一般条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、乙方向采购人承诺按照合同约定进行供货、安装调试、竣工交付并在质量保修期内承担设备质量和维修责任。质量保修金为合同价格的5%。

八、采购人向乙方承诺按照合同特殊条款约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：      年    月

合同订立地点：

本合同双方约定双方法人代表签字盖章并在乙方提交履约担保后生效。

十、合同一式七份，甲乙双方各三份，招标代理单位一份存档。

| 甲 方（发包方盖章）： |  | 乙 方：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（签章）： |  | 法定代表人（签章）： |
| 经办人： |  | 经办人： |
| 住所： |  | 住所： |
| 电话： |  | 电话： |
| 传真： |  | 传真： |
| 邮编： |  | 邮编： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 银行账号： |  | 银行帐号： |
| 税务登记号： |  | 税务登记号： |

见证方（盖章）：

经办人（签章）：

住所：

电话：

传真：

邮编：

第二节   合同一般条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

(2)“合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后，买方应付给卖方的款项。

(3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术协助、培训和其他类似的义务。

(5)“买方”系指购买货物的单位。

(6)“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

(7)“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

(8)“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重/净重（公斤）：

尺寸（长×宽×高，以厘米计）：

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。 根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6.交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期前30天以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

7.装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

8.保险

8.1由卖方办理货物的一切保险。

9.付款方式

付款方式见合同特殊条款。

10.技术资料

合同项下技术资料（除合同特殊条款规定外）将以下列方式交付：

10.1合同签订后7天，将土建条件图交买方。

10.2合同生效后30天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

10.3另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.4如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

10.5 有关技术资料的详细要求见招标文件第五部分。

10.6现场安装完毕，尚需提供满足城建档案验收要求的资料，交给总包，并经其确认符合要求。

11.质量保证

11.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质保期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.2根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门检验结果，或者在质保期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

11.3卖方在收到通知后30天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4如果卖方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质保期为自货物通过最终验收起2年。

12.检验

12.1在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地质检部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

12.3如果货物的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

12.4买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

12.5制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13.索赔

13.1买方有权根据买方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

13.2在根据合同第12条和第11条规定的检验期和质保期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

退货：卖方按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换部件的质保期。

13.3如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为被卖方接受。卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从卖方开具的履约保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14.延期交货

14.1卖方应按照：“供货一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14.3如果卖方拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保函，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

15.违约赔偿

15.1除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费金额按“合同法”规定执行。

16.不可抗力

16.1如果双方中任何一方由于战争、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或传真通知另一方,并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17.税费

17.1根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

17.2根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

17.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

18.履约保证金

18.1卖方应在合同签订后7天内，向买方提供相当于合同总价10%的履约保证金，其有效期到买方将货款付至除质保金外一次性无息退回。

18.2如卖方未能履行合同规定的任何一项义务，买方均有权从履约保证金中得到补偿。

19.仲裁和诉讼

19.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定提交调解和仲裁。

19.2在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

20.违约终止合同

20.1买方在卖方违约的情况下，如果：

卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供全部或部分货物；或

如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。

在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

20.2在买方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

21.破产终止合同

21.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1不允许分包

23.合同修改

23.1欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24.通知

24.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

25.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

26.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

27.合同生效及其它

27.1合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

27.2合同一式七份，甲乙双方各三份，招标代理单位一份存档。

27.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

第三节  特殊条款

一、合同文件及解释顺序

1、本合同协议书及补充条款

2、中标通知书

3、招投标文件及其附件

4、本合同特殊条款

5、本合同一般条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、有关甲乙双方洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分

二、付款方式：分批交货分批安装验收

乙方在合同签订后7天内提供（合同总价10%履约保证金）。

（一）设备款付款方式（设备总价：     ，按照实际发货设备数量支付，分批交货，分批支付）

2.1、合同签订后14天内,买方向卖方支付合同总价的10%作为定金；

2.2、电梯设备排产前，凭排产单支付排产设备款的30%；

2.3、电梯设备交货前，凭发货单支付到货设备款的40%；

2.4、电梯安装验收合格并经宁波市特种设备检验研究院验收合格后30天内支付到货设备款的15%；

2.5、电梯移交，办理交付手续后支付设备款的5%，付款前需提供合同总价（含设备及安装）的5%的银行质量保函 。

（二）安装款付款方式（安装款总价：       ，按照实际安装设备支付，分批安装，分批支付）

2.5、安装人员进场后15天内支付实际安装款的50%。；

2.6  电梯安装完毕并经宁波市特种设备检验研究院验收合格后30天内，支付实际安装款的30%。

2.7、实际安装款余款在电梯已交，办理交付手续后15天内付清;

2.8、采购人应以转帐方式，按乙方指定帐户及帐号向乙方支付合同价款。

乙方指定帐户为：

单位全称：                         ；

开户银行：                         ；

帐    号：                         ；

3、技术条款的确认

3.1在本合同签订后 7 日内乙方应向甲方提交土建布置图以及与招投标文件相符的规格参数在内的所有技术条款进行确认，甲方于乙方提交之日起 7 日内将确认的技术条款交付乙方，但不免除乙方有义务对项目的图纸及现场再认真检查与复核，并主动了解所有与各种电梯及安装的信息或尺寸，否则由此造成的后果或损失，甲方不承担相关的责任。

3.2设备制造之前，乙方必须派专业技术人员到现场核对电梯井道、层高、地坑、门洞、顶层高度、吊钩等土建实际尺寸，核对情况乙方须向甲方出具书面说明，证实乙方已核对此项工作，若有与甲方招标时提供的相关数据以及上述3.1条款确认的内容不符，须及时书面通知甲方，否则引起的损失由乙方自负。

4 交货方式、运输及费用结算方式

4.1 交货地点：电梯运送至甲方指定的工地，所有设备运抵现场并业主确认的日期为设备交货日期。

4.2 交货方式：由乙方负责运送设备至现场卸货，并负责保管、安装、调试、直至通过相关部门验收合格。

4.3 运输及费用：乙方负责办理运输和保险，将设备运抵甲方工地现场，并由乙方负责到场卸货。设备运输费、保险费及装卸费已包含在设备总价中，设备进场至交付使用期间的设备保管等费用，须由乙方自行负责，并承担一切责任。

5、到货查验

设备运抵现场后，乙方提供到货清单并标明设备元件、配件规格型号及产地品牌。甲方自接收乙方书面申请检验起7天内组织相关单位对设备质量、规格、性能、数量和重量等进行初步检验，该检验不代表已经验收合格（最终验收以通过当地负责特种设备安全监督管理部门验收合格为准）。如发现设备元件、配件规格型号及产地品牌与招投标文件不符，乙方应无条件及时更换，并保证工程进度需要。如发现设备的规格和数量或两者都与合同文件、招投标文件不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内向乙方提出索赔。

6交付使用的办理

到货设备安装完毕并经宁波市特种设备检验研究院验收合格后，须提交六套完整的技术资料、图纸和文件，经业主签字确认《电梯设备交付手续》表格的时间为交付使用的时间。（表格见附件三）

7、技术资料

7.1最终交付使用需提交六套完整的技术资料、图纸和文件；

7.2 设备交货时卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

1.产品合格证或质量检验证书；

2.电梯的设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

3.电梯安装、使用、维护说明书以及有关手册；

4.易损件清单；

5.备品备件和专用工具清单；

6.提供关键零部件的产品合格证和质量检验文件的复印件；

7.卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

8.若技术资料不完整的，按合同价款扣罚5‰的资料损失费。

8、质量保证

8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

电梯的制造、安装、验收标淮及技术规范，必须符合我国最新标准，或买方认可的其他标准。

电梯配套的电气装置，应符合IEC国际标准，仪表需符合相应的国际标准。

8.2电梯质量保证期为经宁波市特种设备检验研究院验收合格，甲、乙双方交付电梯之日起，（同投标书）个月，特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过6个月，质量保证期内免费提供维保。

9、设备供货的违约责任。

设备供货违约责任按“合同条款第二节合同一般条款”相关条款规定执行。

10、履约保证金：本采购合同签订7天内乙方提供合同总价10%计            元（￥     元）。待本合同采购的电梯全部安装结束，并通过宁波市特种设备检验研究院验收合格和按规定办理交付手续后退回。

11、仲裁

11.1买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的一切争端，如果协商仍得不到解决，按“合同法”规定在用户当地提交调解及诉至宁海县人民法院。

11.2调解及诉讼费由败诉方负担

11.3在调解及诉讼期间，除正在进行调解及诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

12、本合同有关的一切税费均由乙方负担。

13、售后服务承诺

13.1培训：乙方负责对甲方的操作、维修人员进行无偿培训，培训时间、地点另行商定；每年免费提供给物业管理单位3-4次培训安全保障和电梯相关知识。

13.2电梯验收合格后，为本项目提供24小时维保服务，故障响应时间≤30分钟，一般故障修复时间≤30分钟，重大故障修复时间≤24小时。（具体内容同投标文件维保承诺内容）

13.3免费维保：经宁波市特种设备检验研究院验收合格，甲、乙双方交接电梯之日起算，乙方负责不少于24个月的免费维保，特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过6个月。每月维保不少于2次。乙方负责电梯安装完毕后第一年的年检费。如因甲方使用不当或人为原因而造成的电梯设备损坏，其修理费用及损坏部分的零件材料费及相应运费由甲方承担。（具体时间同投标文件）

13.4有偿维保：免费维保期后，乙方提供有偿维保服务。乙方承诺5年内有偿维保清包费用为RMB￥      元/月·台，全包费用为RMB￥      元/月·台，有偿维保合同另行签订。

13.5备品备件：本工程电梯有关备品备件在免费维保期满后5年内按不高于投标报价（合同单价）提供给甲方。

13.6在任何情况下，如遇甲方因施工或其他需要，需使用电梯时，乙方应安排两名或以上有一定经验的人员到现场予以配合操作和维护，直至工程整体验收并交付物业。

14、安装特殊条款

14.1 安装施工期

14.1.1 根据国家工期定额和使用需要，双方商定电梯安装工期为60 天（日历天），跟进总包的进度。（分批交货则分批安装验收）

14.1.2 乙方应按照甲方项目总施工进度计划要求，合理安排设备安装进度计划，并报甲方认可后方可施工，以便相互配合，确保安装工程进度满足工程总包单位进度需要，如期完工。

14.1.3 开工前7天内，乙方向甲方和监理单位发出开工书面报告。

14.1.4 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

因甲方原因导致乙方不能及时安装按延误的天数，经监理单位以及甲方现场代表签证后，安装工期予以相应顺延；

因人力不可抗拒的因素而延误的天数。

14.2 工程质量：验收合格，协助总包单位做好创杯，并通过宁波市特种设备检验研究院为准。

14.3 甲方责任

14.3.1甲方在安装施工现场尽可能协助提供足够面积的电梯部件存储库房和工具室。

14.3.2提供符合土建布置图规定的机房、井道、底坑；提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线。

14.3.3协调提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），由乙方根据该项目总包单位指定位置自行接驳，费用由乙方承担。

14.3.4负责协调提供电梯吊装场地。

14.3.5协调本项目工程总承包人提供电梯安装所需的电梯井垂直运输条件所涉水、电接口。

14.3.6电梯产品未经验收合格，甲方不可擅自使用，否则由此产生的一切后果由甲方承担。但由于乙方管理不善，安全防护或成品保护措施不到位，由此产生的一切后果由乙方承担。

14.4、乙方责任

14.4.1在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，并负责做好门厅按钮及楼层显示的预留孔和预埋工作，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

14.4.2在设备到场后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。到货查验的具体内容要求按甲、乙双方签定的电梯设备买卖合同相关条款内容执行。

14.4.3设备进场后，负责保管安装的设备及部件。并承担一切费用和责任。

14.4.4按照国家电梯安装规范和乙方的质量标准完成设备的安装和调试工作。

14.4.5遵守施工现场的有关规章制度，并服从配合总包单位做好安全文明施工相关工作。

14.4.6参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

14.4.7负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。

14.4.8负责安装质量的自检验收，配合甲方或甲方指定的监督管理部门进行验收。

14.4.9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用。

14.4.10提供六套安装检测记录、调试报告、验收报告、竣工验收证书等安装工程资料。

14.4.11 负责向宁波市特种设备检验研究院进行开工和验收申报，并负责向宁波市特种设备安全监督管理的部门进行现场验收申报工作和承担检测验收费用。

14.4.12负责电梯安装期间的现场安全防护、防火、防盗、并清除施工现场积水和杂物等工作，并服从本项目工程总承包人对施工现场的安全、文明等统一管理。

14.4.13现场安装用水用电由总承包人提供接口，乙方负责施工中的用水用电管理并承担实际发生的费用。

14.5、质量保证

14.5.1乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及相关部门颁发的电梯制造、安装标准和规范进行施工，并接受甲方派驻代表及监理单位的监管。

14.5.2本电梯安装工程由乙方供货运送至现场并负责安装、调试、通过相关部门验收后交付使用。乙方在安装施工过程中必须按有关规定提供设备、材料质量合格证，进行检验合格后方可用于工程。

14.5.3隐蔽工程必须经甲方派驻代表及监理单位检查、验收签章后，方可进行下道工序。

14.5.4保修期：经当地电梯质监部门验收合格，甲、乙双方交付电梯之日起，（同投标文件）个月，特检院验收合格之日至交付使用之日最长不超过6个月。质量保证期内免费提供维保。

14.5.5在免费保修期间，乙方免费提供正常消耗磨损的电梯零部件，因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿服务。

14.5.6 《电梯设备保养合同》另行签订。

14.6、安全施工

14.6.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全防护措施不力造成事故的责任和由此产生的费用由承包人承担。

14.6.2乙方必须加强施工区域范围内的安全管理工作，服从施工总承包单位的管理，并配合施工总承包单位做好安全、文明标化工地创建工作，禁止本工程设备安装以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此产生的费用由承包人承担。

14.6.3乙方应根据设备安装工程的特点和现场实际情况编制临时用电方案，安全生产管理办法，相关的安全防范应急预案。

14.6.4乙方应对其在施工工地的工作人员进行安全教育。

14.6.5乙方应按《建设工程档案资料规范》等规定及时收集、整理相关电梯安装工程资料，工程竣工验收之前需提供6套完整的竣工资料给总包归档。若乙方工程资料不完整，按本合同价格的5‰扣罚资料损失费。

最终验收以通过宁波市特种设备检验研究院验收为准。

14.7、违约条款

14.7.1乙方由于非不可抗力原因，造成不能按时完成电梯安装，则乙方须向甲方支付违约金，违约金限额为乙方设备和安装费合同的10%。具体的计付方法为：①延迟天数10天内的违约金为2000元/天；②延迟天数10天以上的罚金为5000元/天

14.7.2乙方未达到质量标准的，违约金限额为乙方设备和安装费合同总价的5%。

附一：电梯规划表

附二：备品备件价格表

附三：电梯交付手续表格

电梯交付手续

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 电梯号 | （ ）区（ ）号电梯 |
| 安装资料齐全 | □ 是 一式六套 □ 否 |
| 验收合格 | □ 是 验收合格时间（ ） □ 否 |
| 交付时间 |  |
| 乙方签字并盖章 |  |
| 业主签字并盖章 |  |